Giao thức truyền thông MebiOne IoT

- Lệnh điều khiển output

  - Điều khiển bật tắt

Server sử dụng Direct method gửi xuống thiết bị như sau:

- Method name: Control

- Payload:

{

"Code": 101,

"TimeStamp": 1765036309,

"Data": {

"DeviceName": "FAN_1",

"DeviceId": 11,

"Value": 0,

"Message": "Turn OFF"

}

}

Trong đó:

- “Code”: Kiểu dữ liệu unsigned short 16 bit, giá trị là 101.

- "TimeStamp": Kiểu dữ liệu long long int 64 bit, là giá trị timestamp hiện tại.

- “DeviceName”: Chuỗi string, là tên của thiết bị muốn bật, tắt. Phía SERVER sẽ định nghĩa tên này tùy theo từng trường hợp cụ thể. Ví dụ PaddleWheel_1, PaddleWheel_2, AirBlower_1, AirBlower_2, Feeder_1, Feeder_2, Syphon_1,...

- Nhóm dành cho quạt nước: từ 11 trở đi. Ví dụ quạt số 1 có DeviceId là 11, quạt số 2 có DeviceId là 12,...

- Nhóm dành cho máy xục khí oxy: từ 21 trở đi. Ví dụ máy xục oxy số 1 có DeviceId là 21, máy xục khí oxy số 2 có DeviceId là 22,...

- Nhóm dành cho máy cho ăn: từ 31 trở đi.

- Nhóm dành cho syphong: từ 41 trở đi

- ID = 99 áp dụng cho tất cả thiết bị.

- “DeviceId”: Kiểu dữ liệu unsigned char, là ID của thiết bị, sẽ chia thành các nhóm sau:

- “Value”: Kiểu dữ liệu unsigned char:

- “Value”:0 – Tắt thiết bị

- “Value”:1 – Bật thiết bị

- Response timeout: 30s

Thiết bị phản hồi lại như sau:

{

"status": 200,

"payload": {

"Code":101,

"TimeStamp": 1768918708,

"Message": "DeviceName: FAN_1, DeviceId: 11, Turn ON"

}

}

  - Điều khiển theo lịch trình

Server sử dụng Direct method gửi xuống thiết bị như sau:

- Method name: Control

- Payload:

{

"Code": 102,

"TimeStamp": 1765036309,

"Data": {

"StartTime": 260126220100,

"Duration": 30,

"DeviceName": "FAN_1",

"DeviceId": 12

}

}

Trong đó:

- “Code”: Kiểu dữ liệu unsigned short 16 bit, giá trị là 102.

- "TimeStamp": Kiểu dữ liệu long long int 64 bit, là giá trị timestamp hiện tại.

- “StartTime”: Thời gian thiết bị bắt đầu chạy.

- “Duration”: Thời gian thiết bị hoạt động tính bằng giây.

- “StartTime” có định dạng như sau:

Ngày (21), tháng (12), năm (25), giờ (10), phút (00), giây (00).

Ví dụ khi Device nhận được “StartTime” : 211225100000 thì sẽ hiểu bật thiết bị lúc 10 giờ 00 phút 00 giây, ngày 21 tháng 12, năm 2025.

- “DeviceName” , “DeviceId” tương tự mục 3.3.1.

- Response timeout: 30s

Thiết bị phản hồi lại như sau:

{

"status": 200,

"payload": {

"Code":102,

"TimeStamp": 1768918708,

"Message": "DeviceName: FAN_1, Start time: 10:00:00-21/12/2025, Duration: 30s"

}

}